|  | ANEXO 14 43068001-002-13 |
| --- | --- |
|  | ACTA DE EVALUACIÓN PARA CENTRO DE MEZCLAS |
|  | Se hace constar el cumplimiento de los requisitos previstos en la NOM-249-SSA1-2010 Mezclas estériles nutricionales y medicamentosas e instalación para su preparación para la empresa _______________________________ubicado en_________________________________________ COMO SIGUE: |
| 1 | Presenta Licencia Sanitaria Original Visible con autorización en Líneas de Fabricación: Preparación de Oncológicos, Antibióticos y Nutrición Parenteral |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 2 | Desde colocarse en la entrada de la empresa, en la fachada, un rótulo donde se indique el nombre y clasificación del establecimiento, el nombre del responsable sanitario, el número de la cédula profesional, su horario de asistencia y el nombre de la institución superior que expidió el título profesional. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 3 | Debe garantizarse el acceso controlado delpersonal y materiales a las áreas de preparación y almacenes. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 4 | Debe existir un área de recepción, almacenamiento y distribución que garantice la conservación de los medicamentos e insumos. Las actividades de conservación deben ser programadas, realizadas y documentadas. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 5 | Las áreas de preparación y almacenamiento no deben ser usadas como vías de acceso o paso para el personal o materiales. Las dimensiones de las áreas deben ser en función de la capacidad de preparación y la diversidad de las mezclas estériles que se preparen. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 6 | Se debe contar con áreas que posean el tamaño, diseño y construcción para efectuar la preparación y acondicionamiento y permitir un flujo de materiales y personal que no ponga en riesgo la calidad de las mezclas, lo anterior en concordancia con lo que establece la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 7 | Las superficies interiores de las áreas de preparación deben contar con acabados sanitarios. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 8 | Los ductos de ventilación, líneas de energía eléctrica y otros servicios inherentes a las áreas de preparación deben encontrarse ocultas o fuera de éstas. Su ubicación y diseño debe ser tal, que permita su mantenimiento. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 9 | Las áreas deben estar iluminadas, ventiladas, contar con control de aire, temperatura y humedad; lo anterior en concordancia con lo que establece la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas den los centros de trabajo Condiciones de seguridad. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 10 | Los sistemas de ventilación y extracción de aire deben estar diseñados de tal forma que no permitan el ingreso y salida de contaminantes, lo anterior en concordancia con lo que establece la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 11 | Las lámparas de las áreas de preparación deben estar diseñadas y construidas de tal forma que eviten la acumulación de polvo y permitan su limpieza. Deben contar con cubierta protectora lisa. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 12 | Las áreas de preparación y sus servicios inherentes, particularmente los sistemas de aire, de penicilinicos, cefalosporínicos, citotóxicos, inmunodepresores, hormonales, de origen biológicos y otros considerados como de alto riesgo por la autoridad sanitaria, deben ser dedicadas y autocontenidas. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 13 | Las condiciones de trabajo tales como: temperatura, vibraciones, humedad y ruido, no deben afectar al personal ni a las mezclas, directa o indirectamente; lo anterior en concordancia con lo que establece la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas den los centros de trabajo Condiciones de seguridad. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 14 | Las presiones diferenciales de aire de las áreas de preparación deben estar balanceadas de tal forma que eviten la contaminación y deben contar con indicadores de presión diferencial. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 15 | Los pasillos internos de los módulos de las áreas de preparación deben contar con aire filtrado. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 16 | El diseño de los sistemas de extracción debe ser tal que evita una potencial contaminación. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 17 | Las tuberías fijas deben estar identificadas, en base al código de colores de la norma oficial mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación por fluidos conducidos en tubería. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 18 | Si los drenajes están conectados directamente a una coladera o alcantarilla, deben tener una trampa o algún dispositivo que evite contaminación. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 19 | Debe existir un área específica para efectuar las operaciones de acondicionamiento, que facilite el flujo de personal, materiales y productos. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 20 | Las áreas destinadas para cambio y almacenamiento de ropa de trabajo, lavado, duchas y servicios sanitarios deben estar en lugares de fácil acceso y en correspondencia con el número de trabajadores. Los servicios sanitarios no deben comunicarse con las áreas de preparación o almacenamiento y deben estar provistos de ventilación. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 21 | En caso de contar con comedor, éste debe estar separado físicamente de las áreas de preparación y acondicionamiento. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
| 22 | En caso de contar con un área destinada al servicio médico, ésta debe estar separada físicamente de las áreas de preparación y acondicionamiento. |
|  | CUMPLE:_____________________ |
|  | RESULTADO: __________________________________________________________ |
|  | GUADALAJARA, JALISCO, A ________DE SEPTIEMBRE DEL 2013. |
|  | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:_______________________________ |
|  | CARGO:_____________________________________________________________ |
|  | FIRMAS DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA CONVOCANTE |